Затверджую

Наказ по школі

№__ від «___»___20  р.,

Директор:

________________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

ІНСТРУКЦІЯ №

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ У КАБІНЕТІ ХІМІЇ

1. Загальні положення

1.1.  Інструкцію розроблено на основі державного нормативного акту про охорону праці ДНАОП  9.2.30 1.06.98 «Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів» затвердженого наказом  Держнаглядохоронпраці від 16.11.98 р. №222 та Інструкції з безпеки для кабінету (лабораторії) хімії загальноосвітнього навчального закладу, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 10 травня 1999 р. №134.

1.2. Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті хімії поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення практичних занять з хімії (демонстраційних дослідів лабораторних і практичних робіт) у загальноосвітньому навчальному закладі.

1.3.Працюйте в кабінеті хімії обов’язково в халаті.

1.4. Під час роботи в кабінеті хімії будьте обережними, додержуйтесь порядку й чистоти на робочому місці, виконуйте правила безпеки. Безладність, поспішність, недбалість у роботі й порушення правил техніки безпеки можуть привести до нещасних випадків.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи:

а) чітко з’ясуйте порядок і правила проведення досліду;

б) перевірте наявність і надійність посуду, приладів та інших предметів необхідних для виконання завдання;

в) звільніть робоче місце від усіх непотрібних для роботи предметів і матеріалів;

2.2. Починайте виконання завдання тільки з дозволу вчителя.

2.3. Виконуйте тільки ту роботу, що передбачена завданням або доручена вчителем. Виконуйте роботу не пов’язані із завданням забороняється.

2.4. Не відволікайтесь самі і не відволікайте інших від роботи сторонніми розмовами.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи.

3.1. Для виконання завдання користуйтесь посудом, приладами і реактивами, що видані вчителем.

3.2. Хімічні речовини для дослідів беріть в кількостях, передбачених методикою проведення

дослідів, або за вказівкою вчителя.

3.3. Перед тим, як узяти реактив, необхідний для дослідів, прочитайте етикетку на тарі, щоб запобігти помилки.

3.4. Не беріть хімічні речовини голими руками, Використовуйте для цього фарфорові ложечки, совочки, шпателі.

3.5. Насипайте або наливайте реактив на столі ( сухі – над аркушем паперу, рідкі над листом).

3.6. Нагріваючи рідину, тримайте посудину отвором від себе і не спрямовуйте її на сусідів.

3.7. Розбавляючи концентровані кислоти водою, обережно доливайте кислоту у воду, а не навпаки.

3.8. Луг розчиняйте у фарфоровій посудині, добавляючи до води невеликі порції речовини при постійному помішуванні. Кусочки лугу беріть тільки пінцетом або щипцями.

3.9. Роботу з органічними речовинами виконуйте у витяжній шафі.

3.10. Посуд у якому проводять досліди з органічними розчинниками, перед заповненням, повинен бути чистим і сухим.

3.11. Нагрівайте легкозаймисті і горючі органічні розчинники тільки на водяній бані.

3.12. Під час роботи з розчинниками, що по’язана з нагріванням не залишайте  робоче місце без догляду.

3.13. Правильно нагрівайте в пробірці розчини кислот та інших хімічних речовин ( крім вогненебезпечних) над полум’ям спиртового пальника. Нагрівання виконуйте дуже обережно.         Прогрівши трохи пробірку у верхній частині полум’я пальника, далі нагрівання здійснюйте над   верхньою частиною полум’я не торкаючись дном пробірки гніта спиртівника, щоб пробірка не   тріснула.                                                                                                                                                    3.14. Не пробуйте хімічні речовини на смак, адже будь-яка з них в тій чи іншій мірі є отруйною.

3.15. Визначити речовину за запахом, не нахиляйтеся над шийною посуду і не вдихайте пару або газ, що наділяеться. Для цього треба легким рухом долоні над шийкою посудини пару або газ до носа і вдихати обережно.

3.16. Усі пов’язані з виділенням газів і пари, проводьте при діючій вентиляції.

3.17. Не заглядайте посудину з верху ( навіть у пробірку ), тому що у випадку виштовхування рідини, може статись нещасній випадок.

3.18. Знімайте з плити або іншого нагрівника колби чи стакану з розчинами ( і з водою ), нагрітими до кіпіння або близько до неї, обережно, захистивши руки рушником, не роблячи різьких рухів.

3.19. Посудину з гарячою ріденою не закривайте щільно пробкою доти, поки вона не охолоне.

3.20. Нагрівачі рідини не залишайте їх без нагляду навіть на короткий час.

3.21. Не набирайте розчини кислот та піпетку ротом.

3.22. Для засмоктування розчинів у піпетку користуйтесь гумовими грушами.

3.23. Не зсипайте просипаний і не зливайте розлитий реактив назад у тару до основної кількості реактиву.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Привести робоче місце у порядок.

4.2. Не виливайте в каналізацію залишки кислоти, лугів, органічних та інших розчинів. Зливайте їх у банки і склянки, спеціально для цього.

4.3. Після закінчення роботи ретельно вимийте руки з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. При виявленні несправностей у роботі обладнання ( приладів, установках ), електромереж, водопроводу тощо негайно припинить роботу і повідомити про це вчителю.

5.2. При попаданні на шкіру, одяг будь-яких речовин, негайно припиніть роботу і змийте їх великою кількістю води.

5.3. У разі травмування або при недомаганнях повідомте вчителя.

- вивести учнів з приміщення.

- повідомити пожежну охорону.

- зачинити вікна і двері, щоб вогонь не поширювався до сусідніх приміщень:

- вимкнути електромережу.

- приступити до ліквідації осередку вогню.

Інструкцію розробила вчитель біології і хімії              ___________

Узгоджено:

Відповідальний за  охорону праці

заступник директора з НВР                                 __________