Затверджую

Наказ по  школі

№__ від «___»___20  р.,

Директор:

________________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

ІНСТРУКЦІЯ №___

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС РОБОТИ З КИСЛОТАМИ І ЛУГАМИ

1. Загальні положення.

1.1. Інструкція безпеки під час роботи з кислотами і лугами поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення практичних занять з хімії ( демонстраційних дослідів, лабораторних і практичних робіт )  у загальноосвітньому навчальному закладі.

1.2. Інструкцію розроблено на основі державного нормативного  акту про охорону праці ДНАОП 9.2.30 – 1.06.98 “ Правила безпеки під час проведення  навчально-виховного процесу в кабінетах ( лабораторіях ) хімії загальноосвітніх навчальних закладів ”, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України з безпеки  для кабінету хімії  загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 10 травня 1999 р. № 134.

1.3. Хімічні досліди необхідно проводити в тих умовах і порядку, з такими кількостями і концентраціями  речовин і приладами, які зазначені в інструкції до проведення експерименту.

1.4. Під час проведення досліду залишати робоче місце учням не дозволяється.

1.5. Усі учасники навчально-виховного процесу в кабінетах хімії ( учні, лаборанти, вчителі ) мають користуватися засобами індивідуального захисту: халатами на кожному уроці, гумовими рукавицями, захисними окулярами – за вказівкою вчителя.

2. Загальні вимоги перед початком роботи.

2.1. Чітко визначте порядок і правила безпеки проведення досліду .

2.2. Звільніть робоче місце від усіх непотрібних для роботи предметів і матеріалів.

2.3. Перевірити наявність і надійність посуду, приладів та інших предметів, необхідно для виконання завдання.

2.4. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

2.5. Виконуйте тільки ту роботу, яку передбачено завданням або доручити  вчителем.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи.

3.1. Не відволікайтеся самі та не відволікайте інших від роботи сторонніми розмовами.

3.2. Для виконання завдання користуйтеся посудом, приладами та реактивами, які видає вчитель. Брати посуд і реактиви з іншого столу не дозволяється.

3.3. Хімічні речовини для  досліду слід брати в кількостях, передбачених інструкцію для проведення досліду або за вказівкою вчителя.

3.4. Не беріть реактиви незахищеними руками. Використовуйте для цього фарфорові ложечки, совочки.

3.5. Перед тим як взяти реактив, необхідний для досліду прочитай етикетку на тарі, щоб попередити помилку.

3.6. Налийте реактив над лотком.

3.7. Залишки реактиву не зливайте назад у тару до основної кількості реактиву.

3.8. Не пробуйте хімічні речовини на смак, адже будь-яка з них в тій чи іншій мірі отруйна.

3.9. Розбавляючи концентровані кислоти, обережно доливайте кислоту в воду, а не навпаки.

3.10. Для приготування розчинів кислоти, для змішування їх користуйтесь тільки тонкостінним хімічним або фарфоровим посудом.

3.11. Щоб уникнути опіків порожнини рота, а також можливого отруєння, не набирайте розчин кислоти і лугів у піпетку ротом. Користуйтеся піпетками іх пастками, гумовими грушами для набирання хімічних реактивів.

3.12. Розчиняти луги слід у фарфоровому посуді, повільно додаючи до води невеликі порції лугу при безперервному помішуванні. Шматочки луг можна брати тільки пінцетом або щіпцями.

3.13. Великі шматки лугів треба розколювати на дрібні у спеціально відведеному місці.

3.14. Під час операції з кислотами і лугами треба обов’язково застосувати засоби індивідуального захисту: халат та гумовий фартух, гумові рукавиці та захисні окуляри.

3.15. Відпрацьовані кислоти і луги слід збирати а спеціальний посуд окремо і зливати в каналізацію тільки після нейтралізації.

3.16. Про всі розливання розчинів кислот або лугів необхідно повідомити вчителя або лаборанта. Самостійно прибирати будь-які реактиви не дозволяється.

3.17. Концентровані кислоти, а також аміак необхідно обережно розливати під витяжкою, щоб запобігти травм.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Прибирання робочих місць після закінчення роботи виконуйте за вказівкою вчителя.

4.2. Не виливайте в каналізацію залишки кислот, лугів. Зливайте їх у банки і склянки, спеціально призначені для цього.

4.3. Після закінчення роботи помийте руки з милом, зніміть халат.

5. Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях.

5.1. У випадку коли розбився  прилад, склянка з агресивною рідиною і починають виділятися отруйні гази і пара, треба негайно вивести всіх учнів з приміщення і після цього приступити до ліквідації наслідків, користуючись засобами індивідуального захисту ( халат, гумові рукавиці,респіратор, противогази ):

- відчинити вікна або квартирку і зачинити двері.

- розлиту рідину засипати піском або тирсою і за допомогою дерев’яного совка або двох  дерев’яних дощечок зібрати тару.

- провітрювання приміщення закінчити тільки тоді, коли повністю зникне запах розлитої речовини або газу.

5.2. У разі травмування  ( поранення, опіку тощо ) або при недомаганнях повідомте вчителя. У випадках необережного поводження з лугами слід негайно змити їх залишки зі шкіри водою та нейтралізувати слабким розчином борною кислоти, у разі потрапляння кислоти на шкіру – слабким розчином питної соди. У разі потрапляння в очі будь-якої речовини негайно  помийте їх великою кількістю води. Після цього у разі потрапляння в очі кислоти накладіть натрій тампон, змочений розчином натрій гідрокарбонату з масовою часткою 5% . У разі потрапляння лугу промийте борною кислотою з масовою часткою 2% ( 1на чайна ложка борної кислоти на склянку води ). Після заключного промивання чистою водою під повіки слід ввести 2-3 краплі альбуциду з масовою часткою розчиненої речовини 30%.

5.3. Розлив кислоти або луги необхідно негайно засипати піском, нейтралізувати і після цього прибрати.

5.4. Для нейтралізації пролитих на стіл чи підлогу кислоти або луги у кабінетах хімії мають бути склянки із заздалегідь підготовленими й нейтралізуючими розчинами ( соди—для о

Інструкцію розробила вчитель біології і хімії              ___________

Узгоджено:

Відповідальний за  охорону праці

заступник директора з НВР                                 __________