Затверджую

Наказ школи

№__ від «___»___20  р.,

Директор:

________________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

ІНСТРУКЦІЯ №

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПРИ                                                                 ЗБЕРІГАННІ ХІМІЧНИХ РЕАКТИВІВ

1. Загальні положення

1.1. Інструкцію розроблено на основі державного нормативного акту про охорону праці ДНАОП 9.2.30-1.06-98 «Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.11.98 №222 та Інструкції з безпеки для кабінету (лабораторії) хімії загальноосвітнього закладу, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 10 травня 1999р. №134.

1.2. Інструкція з охорони праці при зберіганні хімічних реактивів поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення практичних занять з хімії (демонстраційних дослідів, лабораторних і практичних робіт) у загальноосвітньому навчальному закладі.

1.3. Хімічні реактиви зберігають у приміщенні лаборантської (препараторської) у кількостях і порядку, що передбачені цими правилами і відповідно із сертифікатом про термін зберігання заводу – виготовлювача.

1.4. Основні (запасні) кількості цих речовин, які визначаються відповідно до типових переліків, зберігають у спеціально ізольованому приміщенні за межами кабінету хімії.

1.5. Кожний реактив потрібно зберігати в одному і тому самому відведеному для нього місці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Доступ учнів до місця зберігання хімічних реактивів повинен бути виключений.

2.2. Просипаний або пролитий реактив не дозволяється зсипати або зливати назад у основну тару.

2.3. Основні кількості кислот та інших агресивних речовин треба зберігати в спеціально призначеному місці.

2.4. Групи вогне- та вибухонебезпечних речовин зберігають окремо одна від іншої.

2.5. Місткість скляного посуду для зберігання легкозаймистих рідких речовин не повинна перевищувати 1л. Якщо місткість більша за 1л, посуд розміщують у герметичному металевому футлярі.

2.6. Зберігати хімічні речовини із нерозбірливими написами на етикетках не дозволяється. Речовини в склянках, що не мають етикеток, підлягають знищенню.

2.7. У приміщенні, де зберігаються хімічні реактиви, повинні бути засоби пожежогасіння: вогнегасники, ковдра із негорючих матеріалів, ящик або відро з піском.

2.8. У кабінеті хімії повинна бути аптечка з набором медикаментів перев’язувальних засобів і приладів, а також інструкція щодо надання першої медичної допомоги.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Хімічні реактиви груп зберігання 2-6 необхідно зберігати на окремих полицях в шафах у лаборантській.

3.2. Дозволяється розміщувати в кабінеті хімії реактиви 8-ї групи зберігання і розчини, призначені для проведення практичних занять, за умови, що шафи зачиняються, а ключі від них зберігаються у вчителя хімії.

3.3. Слабкі розчини кислот дозволяється зберігати с товстостінному скляному посуді на нижніх полицях витяжної шафи або у спеціальній шафі з природною вентиляцією на хімічно стійких піддонах.

3.4. У шафах, де зберігаються реактиви, де дозволяється зберігати розчини лугів у скляних з притертими пробками, легкозаймисті та горючі рідини – у посуді з полімерних матеріалів.

3.5. Рідкі хімічні реактиви зберігають у товстостінних склянках з притертими пробками, тверді у тонкостінних банках також з притертими пробками.

3.6. На кожній склянці, банці повинна бути етикетка з точною назвою реактиву та його формулою, крім того відповідно до ГОСТ 3885 – 73 «Реактиви і особливо чисті речовини. Правила приймання, відбору проб, фасування, упаковка, манкіровка» на тарі має бути етикетка з написом, що свідчить про наявність у речовині отруйних, вогне- та вибухонебезпечних властивостей: червона – «Вогненебезпечно», жовта – «Отрута», блакитна – «Берегти від води» і позначена група зберігання.

3.7. Доставлені у лаборантську реактиви розміщують у призначених для них місцях.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Тверді відходи, які накопичуються у кабінеті хімії, необхідно збирати в окрему тару ліквідувати у місцях узгоджених з органами санітарного та пожежного нагляду.

4.2. Відпрацьовані кислоти і луги слід збирати в спеціально призначений посуд окремо і зливати у каналізацію тільки після нейтралізації.

4.3. Відходи металічного натрію необхідно збирати в окремі банки із зневодненим гасом для наступного знищення в той же самий день. Нагромаджувати залишки натрію не дозволяється.

4.4. Відпрацьовані рідини треба збирати у призначену тару, що герметично закривається, і знищувати в місцях погоджених із органами санітарного та пожежного нагляду.

5. Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях

5.1. У випадку, коли розбився прилад, склянка з агресивною рідиною і починають виділятися отруйні гази і пара, треба негайно вивести всіх учнів з приміщення і після цього приступити до ліквідації наслідків, користуючись засобами індивідуального захисту (халат, гумові рукавиці, респіратори, протигаз):

- відчинити вікна чи кватирки і зачинити двері;

- розлиту рідину засипати піском або тирсою і за допомогою дерев’яних дощечок зібрати в тару;

- провітрювання приміщення закінчити тільки тоді, коли повністю зникне запах розлитої речовини або газу.

5.2. У разі травмування (поранення, опіку тощо) або при недомаганнях повідомте вчителя. У випадку необережного поводження з лугами слід негайно змити їх залишки зі шкіри водою та нейтралізувати слабким розчином борної кислоти, у разі потрапляння кислоти на шкіру – слабким розчином питної соди. У разі потрапляння в очі будь-якої речовини негайно промийте їх великою кількістю води. Після цього у разі потрапляння в очі кислоти накладіть ватний тампон, змочений розчином натрій гідрокарбонату з масовою часткою 3%, у разі потрапляння лугу промийте додатково розчином борної кислоти з масовою часткою 2% (1 чайна ложка борної кислоти на склянку води). Після заключного промивання чистою водою під повіки слід ввести 2-3 краплі альбуциду з масовою часткою розчиненої речовини 30%.

5.3. Для нейтралізації пролитих на стіл чи підлогу кислот або лугів у кабінетах хімії мають бути склянки із заздалегідь підготовленими нейтралізуючими розчинами (соди – для кислот та оцтової кислоти – для лугів).

Інструкцію розробила вчитель біології і хімії              ___________

Узгоджено:

Відповідальний за  охорону праці

заступник директора з НВР                                 __________