Затверджую

Наказ школи

№__ від «___»___20  р.,

Директор:

________________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

ІНСТРУКЦІЯ №____

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ ВИТЯЖНОЮ ШАФОЮ

1. Загальні положення.

1.1. Інструкція з безпеки під час користування витяжною шафою поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення практичних занять з хімії (демонстрації дослідів, лабораторних і практичних робіт) у загальноосвітньому навчальному закладі.

1.2. Інструкцію розглянемо на основі державного нормативного акту про охорону  праці ДНАОП 9.2.30 – 1.06.98 “ Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінеті хімії загальноосвітніх навчальних закладів ”, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.11.98 № 222 та інструкції з безпеки для кабінету хімії загальноосвітнього навчального закладу, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 10 травня 1999р. №134.

1.3. Досліди, що супроводжуються виділенням шкідливих газів і пари, треба проводити лише у витяжній шафі зі справною вентиляцією.

1.4. Витяжні шафи обладнуються верхніми і нижніми відсмоктувачами, які мають регулятор-перегородку, що дає змогу регулювати видалення шкідливих речовин із робочої зони .

1.5. Стулки витяжної шафи мають відчинятися і зачинятися лише у вертикальному напрямі. Щоб підтримувати стулки у потрібному положенні, влаштовують пристрої безпечної конструкції.

1.6. До витяжної шафи мають бути підведені вода і каналізація.

2. Вимоги безпеки початку роботи.

2.1. Чітко визначити порядок і правила безпечного проведення досліду.

2.2. Перевірити наявність посуду, приладів та інших предметів, необхідно для виконання завдання.

2.3. Вставлені у витяжній шафі прилади, в яких проводять досліди з легкозаймистими або вибухонебезпечними речовинами, необхідно обгороджувати з боку стулок шафи захисним екраном. Досліди з такими речовинами виконує тільки вчитель.

2.4. Витяжну шафу вмикають не пізніше, ніж 15 хвилин до початку роботи.

2.5. За 3-5 хвилин до роботи у шафі необхідно стулки припідняти, перевірити положення шиберу і увімкнути вентилятор. Ці дії дозволяють перевірити роботу шафи та видалити речовини, які делорбіровали в повітрі.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи.

3.1. Не відволікайтеся самі та не відволікайте інших від роботи сторонніми розмовами.

3.2. Роботу з органічними розчинниками виконуйте обов’язково в витяжній шафі.

3.3. Стулки витяжної шафи під час роботи мають бути максимально закрити з невеликим зазором для тяги.

3.4. Відкривати стулки дозволяється на час використання встановлених у шафі приладів або в разі іншої потреби на висоту, зручну для роботи, але не більше, як половина висоти отвору.

3.5. Підняти стулки під час роботи у витяжній шафі закріплюють за допомогою наявних для цього пристроїв.

3.6. Якщо витяжна шафа має кілька стулок, то ті, якими не користуються, повинні бути закритими. У разі порушення цього правила знижується ефективність вентиляції.

3.7. Скляні стулки шафи слід тримати у чистоті, без пошкоджень. Якщо виникли пошкодження, їх необхідно заклеїти клейною плівкою або замінити на ціле скло.

3.8. Усі прибори встановлюють у шафі на таку відстань від стулок, щоб при роботі з ними не було необхідні протягувати руки більше, ніж до ліктя.

3.9. Щоб запобігти проникненню газів і пари з витяжної шафи до приміщення кабінету, вентиляцію треба відрегулювати так, щоб у шафі утворювалося невелике розрідження.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Після закінчення роботи з приборами, які встановлені у витяжній шафі, необхідно герметично зачинити стулки, щоб запобігти проникненню шкідливих газів і пари до приміщення кабінету.

4.2. Не можна вимикати вентилятор одразу після закінчення газовиділення з прибору, оскільки в середині шафи залишаються небезпечні пари.

4.3. Необхідно експериментально встановити час, за який повітря у витяжній шафі оновиться, і тільки тоді прибирати прилад, з якими проводився експеримент.

4.4. Після закінчення роботи помийте руки з милом, зніміть халат.

5. Вимоги безпека в екстремальних ситуаціях.

5.1. При виявленні несправності установки, розгерметизація у витяжній шафі, викиду газів та пари до класу, негайно припинити роботу і повідомити керівника навчального закладу.

5.2. При короткому замиканні струму у витяжній шафі необхідно обезжирити щит-розподільник, звільнити приміщення, повідомити дирекцію школи.

5.3. Якщо вимкнути установку або припинити хімічний дослід неможливо, необхідно герметично зачинити шафу та звільнити приміщення.

5.4. У випадку аварії, коли розбився прилад, з агресивною рідиною і починають виділятися отруйні гази і пара, необхідно:

- негайно вивести всі учнів з приміщення.

- приступити до ліквідації наслідків, користуючись засобами індивідуального захисту (гумові рукавиці, захисні окуляри, респіратор, протигази).

- відчинити вікна або квартирку і зачинити двері.

- розлиту рідину засипати піском або тирсою і за допомогою дерев’яного совка або двох дерев’яних дощечок зібрати в тару і знешкодити в той же день.

- провітрювання приміщення припинити тільки тоді, коли повністю зникне запах розлитої речовини або газу.

5.5. У разі виникнення загорання необхідно:

- вивести учнів з приміщення.

- повідомити пожежну охорону.

- зачинити вікна і двері, щоб полум’я не поширювалось до сусідніх приміщень.

- вимкнути електромережу.

- приступити до ліквідації осередку полум’я, при цьому загорання у витяжній шафі ліквідується вогнегасники після вимкнення вентилятор.

Інструкцію розробила вчитель біології і хімії              ___________

Узгоджено:

Відповідальний за  охорону праці

заступник директора з НВР                                 __________